Parkomat — SiteMonitor

מסמך אפיון מוצר (PRD) — מסמך מלא ועצמאי

מערכת ניטור ובקרה לחניונים אוטומטיים

גרסה 8.0 · יולי 2026 · שם פנימי: SiteMonitor Pro

שינויי v8 (עדכון לתשתית בפועל): מסד הנתונים עבר ל-PostgreSQL בענן (Supabase) במקום SQLite; הדשבורד נבנה מחדש ב-React/Vite (במקום Vanilla) עם שלושה ממשקי תפקיד עשירים; Edge Agent ממומש ב-C#/.NET (במקום Python) עם מתקין Inno Setup; נוסף watchdog + heartbeat לזיהוי נתק (בנוסף ל-LWT); נוסף עוזר AI לשאילת נתונים (Groq, tool-calling); נוסף לוג-אמת מקומי ב-Agent (SentAuditLog) להצלבה מול הדשבורד; אחוז כשל מערכתי משוקלל; הגדרת זמינות אחידה עם החרגת תחזוקה. עבודה בתכנון: outbox עמיד מקומי ב-Agent, וקריאת טקסט תקלה בעברית מה-PLC.

# תוכן עניינים

# 1. מבוא וסקירה כללית

SiteMonitor היא מערכת לניטור בקרי PLC בריבוי אתרים עבור חניונים אוטומטיים. המערכת אוספת בזמן אמת נתונים מבקרים המותקנים בכל אתר, מרכזת אותם בשרת מרכזי (Master), ומציגה אותם בדשבורד אחיד ורספונסיבי. השרת המרכזי:

- מקבל נתוני טלמטריה ממחשבי קצה (Edge Agents) באתרים מרוחקים באמצעות MQTT.

- שומר את מצב האתר הנוכחי, היסטוריית מצבים והיסטוריית פעולות בבסיס נתונים PostgreSQL מנוהל בענן (Supabase).

- חושף REST API לקריאה וזרם SSE לעדכון הדשבורד בזמן אמת.

- מספק נקודות קצה Admin להגדרת אתרים וניהולם, ועוזר AI לשאילת נתונים בשפה טבעית.

- הדשבורד (React SPA) מוגש בנפרד (Vite) ומדבר עם ה-API.

מחשבי הקצה דוגמים PLC מקומיים (Modbus TCP), מזהים מעברי מצב ופעולות חניה, ומפרסמים שני סוגי הודעות — הודעת מצב (state) בשינוי מצב, והודעת פעולה (operation) על כל פעולת חניה. כל אתר מריץ ברוקר MQTT מקומי (Mosquitto) במצב Bridge עם שמירה לדיסק, המגשר לברוקר הענן (HiveMQ Cloud). השרת המרכזי (Master), תוכנת Node.js, מתחבר לאותו ברוקר ב-MQTT/TLS (פורט 8883).

## 1.1 מותג ושם מוצר

- מותג / לוגו: Parkomat — השם המוצג למשתמש (צבע מותג #1B3A8C).

- שם המוצר: SiteMonitor. שם פנימי/הנדסי: SiteMonitor Pro.

## 1.2 עקרון מנחה: Read-Only מול החומרה

המערכת היא צופה בלבד מול ה-PLC: אינה שולחת פקודות לציוד ואינה משנה מצבים בחומרה. החריגה היחידה היא דגל התחזוקה — פעולה ברמת תוכנה (דגל ב-DB) שאינה נוגעת ב-PLC. שינוי סטטוס ידני חופשי בוטל במכוון לשמירת ארכיטקטורה זו.

# 2. מטרות ולא-מטרות

## 2.1 מטרות

- נראות בזמן אמת (latency < שנייה) של כל האתרים הרשומים בדשבורד אחד.

- היסטוריה עמידה של כל שינוי מצב (state) וכל פעולה (operation).

- זיהוי אתרים מנותקים דרך שילוב של LWT ו-watchdog (סטטוס "אין תקשורת").

- מדידת זמינות ואחוזי כשל לאורך זמן (שבועי / חודשי / שנתי).

- עמידות לניתוקי WAN: הודעות נשמרות מקומית ומשודרות עם חזרת החיבור, מבלי לדרוס מצב עדכני בדשבורד.

- ממשק מינימליסטי, RTL בעברית, עם שלוש רמות תפקיד, וניהול תחזוקה מבוקר עם Audit מלא.

- עוזר AI לשאילת נתוני המערכת בשפה טבעית (קריאה בלבד).

## 2.2 לא-מטרות (לגרסה הנוכחית)

- דגימת PLC ביוזמת השרת — מבוצעת אוטונומית במחשב הקצה.

- שליחת פקודות לאתרים — המערכת Read-Only לחלוטין.

- הפרדת ריבוי דיירים (Multi-tenant).

- התראות יוצאות (SMS / מייל / Slack) — עבודה עתידית.

# 3. ארכיטקטורה

זרימת הנתונים הכללית: Agent (C#/.NET) ‹ Mosquitto (מקומי) ‹ HiveMQ Cloud ‹ Master (Node.js + Express) ‹ Supabase (PostgreSQL) ‹ SSE / REST ‹ Dashboard (React/Vite).

## 3.1 Stack טכנולוגי

| שכבה | טכנולוגיה |
| --- | --- |
| שפה ו-Runtime (Master) | Node.js v22 (LTS) |
| Web Framework | Express ≥ 4.18 |
| MQTT Client | mqtt (npm) ≥ 5.0 |
| בסיס נתונים | PostgreSQL בענן — Supabase (דרך pg / node-postgres) |
| MQTT Broker (ענן) | HiveMQ Cloud (Serverless) |
| MQTT Broker (מקומי) | Mosquitto (Bridge mode בכל אתר) |
| Frontend | React + Vite (SPA נפרד) |
| Push לדפדפן | Server-Sent Events (SSE) |
| Edge Agent | C#/.NET (פתרון שלושה פרויקטים: Core, Service, Tray) |
| עוזר AI | Groq (llama-3.3-70b) עם tool-calling, שכבת ספק מופשטת |

## 3.2 רכיבי הקצה (Edge Agent)

ה-Agent הוא יישום C#/.NET ל-Windows, המותקן במחשב באתר החניה. הוא בנוי משלושה פרויקטים: Core (לוגיקה ופרוטוקול), Service (שירות הרקע שקורא PLC ומפרסם), ו-Tray (אייקון מגש עם הגדרות ו-watchdog). מתקין Inno Setup אורז את ה-Agent יחד עם Mosquitto.

- ה-Agent קורא מה-PLC ב-Modbus TCP, מפרסם לברוקר Mosquitto מקומי, שמגשר ל-HiveMQ מעל TLS.

- BridgeConfigWriter מייצר את bridge.conf אוטומטית בעלייה, כולל remote_clientid ייחודי לפי קוד האתר (מונע התנגשות בין מחשבים משוכפלים).

- הקונפיגורציה נשמרת ב-config.json תחת C:\ProgramData\Parkomat\Agent\.

- SentAuditLog — לוג-אמת מקומי (JSONL, UTC, שמירת 31 יום) שרושם כל הודעה ששודרה, לצורך הצלבה מול הדשבורד.

- מחזור חיים: אתחול ‹ לולאת דגימה (כברירת מחדל כל שנייה) ‹ זיהוי מעברי מצב ופעולות ‹ heartbeat (כל 30 שניות, גם ללא שינוי) ‹ כיבוי מסודר.

## 3.3 עמידות לניתוקי WAN

כל מחשב קצה מריץ ברוקר Mosquitto מקומי עם Bridge למרכז. ה-Agent תמיד מפרסם לברוקר המקומי (localhost) — עצמאי ממצב ה-WAN. עם חזרת החיבור, התור מתרוקן לשרת.

מגבלה ידועה: HiveMQ Cloud Serverless שומר session והודעות ממתינות עד 3 ימים (מגבלת תשתית קשיחה). ניתוק רצוף ארוך מ-3 ימים מאבד את התור. לכן בתכנון outbox עמיד מקומי ב-Agent (שמירה לדיסק עד אישור), שאינו תלוי בתקרות הברוקר.

# 4. מודל המצבים

מודל מעורב: מרבית המצבים מדווחים מה-PLC/Agent או נגזרים מהקישוריות, ומצב התחזוקה הוא דגל תוכנה ב-DB בעל עדיפות תצוגה.

## 4.1 מצבי התצוגה, צבעים ומקור

| מצב | צבע | מקור | משמעות |
| --- | --- | --- | --- |
| מושבת | אדום | PLC/Agent (state=error) | האתר מושבת/בתקלה. |
| אין תקשורת | כתום | נגזר ב-Master (LWT + watchdog) | אובדן קישוריות. |
| בתחזוקה | צהוב | דגל DB | תחזוקה יזומה. עדיפות תצוגה על PLC. |
| בפעולה | כחול | PLC/Agent (state=operating) | האתר מבצע סייקל פעיל. |
| מוכן | ירוק | PLC/Agent (state=ready) | תקין וממתין (Idle). |

enum הסטטוס: ready | operating | error | maintenance | no_comm (5 מצבים; warning הוסר). הערכים ready/operating/error/maintenance מגיעים בהודעת state מהקצה; no_comm נגזר ב-Master. מעברי סטטוס בטרנזקציה אטומית עם נעילת שורה (FOR UPDATE).

## 4.2 זיהוי "אין תקשורת" — LWT + Watchdog

שינוי מהותי מ-v7: זיהוי הנתק כבר אינו מבוסס LWT בלבד. ה-Agent משדר heartbeat (המצב הנוכחי) כל 30 שניות גם ללא שינוי, ו-watchdog בשרת בודק כל 30 שניות ומסמן no_comm אתר שלא דיווח מעל 90 שניות (שלוש פעימות).

- הניתוק נרשם בזמן ה-last_seen האחרון, לא בזמן שה-watchdog תפס — כדי לא לנפח את הזמינות.

- הצורך התגלה בפועל: אתר אמיתי הציג "מוכן" במשך 79 דקות ללא דיווח; ה-watchdog זיהה זאת נכון והציג no_comm.

## 4.3 דגל תחזוקה

ניהול מצב התחזוקה ברמת התוכנה בלבד. נשמר בטבלת maintenance_windows עם שם המבצע, משך בשעות, ותפוגה מחושבת (expires_at). הדגל מתפוגג אוטומטית. תקלות בחלון תחזוקה מוחרגות מחישוב אחוז הכשל. פעולות התחזוקה מוגנות בהרשאה (requireAdmin) ומשדרות siteUpdate.

# 5. נושאי MQTT ופורמט הודעות

כל הנושאים תחת sites/{code}/… — הקוד תואם [A-Za-z0-9_-]+. כל ה-payloads הם UTF-8 JSON ב-QoS 1. שני סוגי הודעות עיקריים: state (בשינוי מצב) ו-operation (על כל פעולת חניה), בתוספת heartbeat ו-notification של הגשר. אין topic של פקודות.

| נושא | כיוון | QoS | מפרסם | מנוי |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sites/{code}/state | קצה ‹ master | 1 | agent | master |
| sites/{code}/operation | קצה ‹ master | 1 | agent | master |
| sites/{code}/bridge | notification | 1 | mosquitto | master |

## 5.1 מבנה הודעת state

{ "timestamp": 1782292942, "state": "ready|operating|error|maintenance" }

## 5.2 מבנה הודעת operation

{ "timestamp": 1782293919, "start_end": "start|end", "entry_exit": "entry|exit",

"user": "1024", "cycle_counter": 12345, "state": "operating" }

## 5.3 ACL וזהות

ה-Credential של ה-Master מקבל הרשאת Subscribe על sites/+/#, וכל Agent מקבל Publish על sites/{code}/#. זהות הגשר מול HiveMQ נקבעת ע"י remote_clientid = bridge-{code} — ייחודי לאתר, כדי למנוע התנגשות clientId בין מחשבים המשוכפלים מאותו image.

# 6. סכמת בסיס הנתונים

מנוע: PostgreSQL מנוהל בענן (Supabase), בגישה דרך pg (node-postgres) עם SQL פרמטרי. החיבור דרך ה-connection pooler של Supabase (IPv4). תאריכים נשמרים כ-TEXT בפורמט ISO 8601, ובוליאנים כ-INTEGER (0/1) — לעקביות עם הלוגיקה הקיימת.

## 6.1 טבלאות הליבה

| טבלה | תפקיד |
| --- | --- |
| sites | אתר לכל שורה: קוד, שם, סטטוס, last_seen, מונה סייקלים מצטבר (cycle_total), is_new_site, registered_at. |
| operations | פעולת חניה לכל שורה: start_end, entry_exit, card, cycle_counter, state, occurred_at, received_at. dedup ב-UNIQUE. |
| status_history | מקטע מצב: status, started_at, ended_at (NULL = נוכחי). |
| maintenance_windows | חלון תחזוקה: set_by, started_at, duration_hours, expires_at, is_active. |
| monthly_summary | סיכום חודשי מצטבר (נשמר לצמיתות; מקור אמת אחרי ניקוי הגלם). |

## 6.2 ערכים מחושבים

- אחוז כשל: errors ÷ operations × 100 (operations = end בלבד, ללא anomaly). ברמת המערכת — משוקלל (סך תקלות ÷ סך פעולות), לא ממוצע-של-אחוזים. תקלות בתחזוקה מוחרגות.

- זמינות = (ready + operating) ÷ (ready + operating + error + no_comm). תחזוקה מתוכננת מוחרגת מהמכנה. הגדרה אחת (getUptimeBreakdown) משמשת את כל המסלולים.

- cycle_total: מונה מצטבר חכם מהבקר (end בלבד) — first/delta/reset/backfill. אתר חדש מתחיל מ-0; אתר קיים מאמץ את מונה הבקר ההיסטורי (is_new_site).

# 7. ממשק REST API

## 7.1 קריאה (פתוח)

| Method | Path | תיאור |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/sites | רשימת אתרים עם סטטוס, אירוע אחרון, זמינות. |
| GET | /api/sites/{code} | פרטי אתר + היסטוריית מצבים. |
| GET | /api/sites/{code}/stats | פעולות ותקלות לפי טווח; אחוז כשל. |
| GET | /api/sites/{code}/analytics | אנליטיקה מלאה (זמינות, מגמות, גרף) לפי תקופה. |
| GET | /api/stats/executive | KPI כלל-מערכתי (מנהל כללי). |
| GET | /api/stats/supervisor | פירוט תפעולי לכל אתר (מנהל בקרה). |
| GET | /api/stream | SSE — עדכון בזמן אמת + ping. |
| POST | /api/chat | עוזר ה-AI (שאילת נתונים, קריאה בלבד). |

## 7.2 ניהול (מוגן בהרשאה)

| Method | Path | תיאור |
| --- | --- | --- |
| POST/DELETE | /api/sites/{code}/maintenance | כניסה/יציאה מתחזוקה (requireAdmin). |

הערה: אימות פר-משתמש מלא (Supabase Auth) מתוכנן. כרגע נקודות הקריאה פתוחות, ופעולות התחזוקה מוגנות בקוד-אדמין משותף — זמני עד המעבר ל-Auth.

# 8. הדשבורד (React/Vite)

הדשבורד נבנה מחדש ב-React + Vite (במקום Vanilla ב-v7), בנוי מלמטה-למעלה: constants → helpers → api → hooks → styles → components → views. RTL מלא, מצב כהה/בהיר דרך CSS variables, ובורר תפקיד ב-Header.

## 8.1 דשבורד הבקר (Operator)

- תצוגת ברירת המחדל. כרטיסים בשלוש רמות צפיפות; כל כרטיס מציג שם, פעולות (שבועי) ואחוז כשל (שבועי, צבוע). פאנל פירוט נשלף עם טאבים שבוע/חודש/שנה, לוג מצבים, זמן מדויק לשינוי מצב, ואנליטיקה עשירה. חיפוש סלחני, התראות קוליות (Web Audio).

## 8.2 דשבורד מנהל הבקרה (Supervisor)

- טבלת אתרים ממוינת וניתנת לסינון; 4 כרטיסי סיכום; תקלות אחרונות; תחזוקות פעילות עם ביטול. מדד זמינות חודשי.

## 8.3 דשבורד המנהל הכללי (Executive)

- ממשק ראוותני: כרטיסי KPI עם ספירה מונפשת (count-up), ProgressRing, גרפי קו/טבעת/עמודות ו-Heatmap ב-SVG טהור, Leaderboards, glassmorphism. פילטרים מתקדמים (טווח תאריכים, בחירת אתרים, group-by), ייצוא CSV (עם BOM לעברית) והדפסה. אפס ספריות גרפים חיצוניות.

## 8.4 עוזר ה-AI ("שאלו את פרקומטר")

עוזר צ'אט שעונה על שאלות בעברית מנתוני המערכת. ארכיטקטורת tool-calling: המודל מקבל את פונקציות ה-DB ככלים (read-only) ומחליט מה לשלוף. ספק: Groq (חינמי) עם שכבת הפשטה — החלפת מודל = קובץ אחד.

- עקרונות: לעולם לא ממציא מספר; לעולם לא טוען לדעת סיבת תקלה שהמערכת לא מתעדת, אך מסביר סיבות סבירות מהארכיטקטורה; שקוף לגבי מקור הנתונים; מסביר משמעות מספרים; תמציתי; זוכר הקשר.

# 9. תפקידים והרשאות

| תפקיד | תיאור |
| --- | --- |
| בקר (Operator) | צופה בדשבורד הכרטיסים. יכול להכניס אתר לתחזוקה. |
| מנהל בקרה (Supervisor) | דשבורד סטטיסטיקה + עריכה/מחיקה של אתרים ונתונים (Soft delete). |
| מנהל כללי (Executive) | דשבורד כלל-מערכתי + כל הרשאות מנהל הבקרה + הוספת/מחיקת אתר. |

כרגע: בורר תפקיד ללא אימות. אימות פר-משתמש מלא יגיע עם Supabase Auth (תפקידים: בקר / מנהל בקרה / מנהל כללי).

# 10. מדדים ונוסחאות

| תצוגה | חלון החישוב |
| --- | --- |
| כרטיס הבקר | שבועי (7 ימים מתגלגלים) |
| מנהל בקרה | חודשי (חודש קלנדרי) |
| מנהל כללי | שנתי (שנה קלנדרית) |

- פאנל הפירוט מציע גם טווחים: שבוע (מתגלגל), חודש (קלנדרי), שנה (קלנדרית), עם מגמה מול תקופה קודמת, זמינות (UptimeBar), sparkline, ו"פעולות מאז התקלה האחרונה".

# 11. מודל אבטחה

| שכבה | מנגנון |
| --- | --- |
| תעבורת MQTT | TLS — Agent ו-Master ל-HiveMQ מעל 8883. |
| MQTT Auth | username/password ייחודי לכל קצה; clientId ייחודי לגשר. |
| בסיס נתונים | Supabase עם SSL; SQL פרמטרי בלבד (אין injection). |
| סודות | .env (מוגן ב-gitignore); לא נכנס ל-Docker image. |
| אימות אפליקציה | קוד-אדמין לתחזוקה (זמני); Supabase Auth מתוכנן. |
| Read-Only מול PLC | אין endpoints לפקודות ציוד; העוזר AI קריאה בלבד. |

פערים ידועים (לטיפול לפני חשיפה ציבורית): אימות פר-משתמש מלא (Supabase Auth), והקשחת CORS.

# 12. פריסה והיבטים תפעוליים

## 12.1 הרצה

- Master: node --env-file=.env master.js (מתוך תיקיית master). לחלופין, Docker (Dockerfile + docker-compose, restart: unless-stopped).

- Dashboard: npm run dev (פיתוח) / npm run build (production).

- Agent: מתקין Inno Setup (ParkomatAgentSetup.exe) — דורש הרשאות מנהל. כלל: dotnet publish ואז ISCC בכל שינוי קוד.

## 12.2 אמינות וגיבוי

- Supabase מגבה אוטומטית בתוכניות בתשלום; התוכנית החינמית ללא גיבוי מובנה ונרדמת אחרי שבוע חוסר פעילות (נוסף keep-alive). הקוד מגובה ב-GitHub.

- MQTT client מתחבר מחדש עם backoff. חשוב שה-Master לא יהיה כבוי מעל 3 ימים רצוף (מגבלת HiveMQ Serverless).

## 12.3 תקציב ביצועים

- דגימת PLC כברירת מחדל כל שנייה; heartbeat כל 30 שניות; latency יעד < שנייה. קנה מידה צפוי: עד ~200 אתרים. אנליטיקה עברה אופטימיזציה (batch + Promise.all): endpoint שירד מ-1.8ש' ל-14ms.

# 13. עבודה עתידית ושאלות פתוחות

- outbox עמיד מקומי ב-Agent (SQLite) — שמירה לדיסק ושידור עד אישור, בלתי תלוי בתקרות הברוקר.

- קריאת טקסט תקלה בעברית מה-PLC (WSTRING) — הרחבת החוזה בשדה errorText וטבלת status_history.

- אימות מלא פר-משתמש דרך Supabase Auth (החלפת קוד-האדמין הזמני).

- חיווי "מידע מיושן" בדשבורד — אתר שלא נשמע ממנו זמן רב לא יוצג ירוק.

- טיפול בסחיפת שעונים באתרים (סנכרון NTP / התאמה בשרת).

- ניקוי הודעות retained זבל ב-HiveMQ (קודי אתר שגויים מהתקנות ניסיוניות).

- התראות יוצאות (מייל/SMS/Slack) על מעברי error.

- Provisioning מהדשבורד — הוספת אתרים והורדת חבילת התקנה.

- הפרדה עתידית של "מושבת" ל-"בתקלה" (כשרק חלק מהאתר מושבת).

# נספח: מקור ההחלטות (v8)

| נושא | ההכרעה |
| --- | --- |
| Stack שרת | Node.js + Express + Supabase (PostgreSQL). Edge ב-C#/.NET. |
| Dashboard | React + Vite (במקום Vanilla), 3 ממשקי תפקיד, SVG טהור לגרפים. |
| בסיס נתונים | Supabase Postgres דרך pg; pooler (IPv4); תאריכים TEXT, בוליאנים INTEGER. |
| אין תקשורת | LWT + watchdog (90 שניות / 3 פעימות heartbeat) — לא LWT בלבד. |
| אחוז כשל | משוקלל ברמת המערכת; החרגת תחזוקה; operations = end בלבד. |
| זמינות | (ready+operating) ÷ (ללא תחזוקה); הגדרה אחת לכל המסלולים. |
| עוזר AI | Groq tool-calling, read-only, שכבת ספק מופשטת; לא ממציא, לא מנחש סיבות. |
| לוג-אמת | SentAuditLog ב-Agent (JSONL, UTC, 31 יום) להצלבה מול הדשבורד. |
| זהות גשר | remote_clientid = bridge-{code} — מונע התנגשות בין מחשבים משוכפלים. |
| override ידני | בוטל (Read-Only). תחזוקה היא החריגה היחידה. |